historia_opolskich_przemienników_by_sq6dxp

Podczas powodzi w 1997r. większość informacji przekazywanych przez krótkofalowców odbywało się przy użyciu amatorskiego przemiennika zainstalowanego na obiekcie Emitel-a w miejscowości Wysoka k/g. św. Anny w lokatorze JO90BL.

Przemiennik SR6F pracujący w paśmie 2m był w tamtym czasie jedynym przemiennikiem pokrywającym swoim zasięgiem teren województwa opolskiego.

Opiekę techniczną zapewniał między innymi Kol. Bogdan SP6LUV oraz koledzy z Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Opolu - Jerzy SP6BIB oraz Konrad SP6EAL.

Tamte tragiczne wydarzenia uzmysłowiły nam jak ważna jest sprawna sieć łączności, która mimo, że amatorska potrafi okazać się jedyną możliwą do wykorzystania w akcji niesienia pomocy ludności cywilnej poszkodowanej w wyniku klęski żywiołowej.

Już wtedy wiedzieliśmy, że tylko gdy będą sprzyjały temu warunki dołożymy wszelkich starań, aby udoskonalić system łączności na naszym terenie.

W kolejnych latach rozwój nowych technologii zaowocował likwidacją wielu profesjonalnych sieci radiokomunikacyjnych, które wykorzystywały swoje urządzenia w paśmie 70cm.

Ten sprzęt zaczął pojawiać się na rynku wtórnym i trafił do krótkofalowców.

Dodatkowo motywującym czynnikiem była likwidacja telefonii analogowej NMT, która spowodowała "oczyszczenie" pasma.

Wówczas podjęliśmy decyzję, że w obliczu coraz większej ilości bardzo dobrego sprzętu należy dokonać rozwoju sieci przemiennikowej właśnie w paśmie amatorskim 70cm.

Dzięki zaangażowaniu wielu kolegów z naszego województwa obecnie dysponujemy następującymi działającymi przemiennikami:

1. SR6WY (439.075 MHz, N-FM, ctcss: 71.9Hz) przemiennik zainstalowany na obiekcie SLR WYSOKA koło Góry. Św. Anny, lokator JO90BL (najstarszy obiekt używany w naszym regionie na cele przemiennikowe, zastosowano fabryczny przemiennik MOTOROLA MTR2000 +PROCOM DPF70/6-150 +BPF AIRTECH + DIAMOND X50)

2. SR6UKB (439.262.5 MHz, N-FM +Dstar, ctcss: 94.8Hz) przemiennik zainstalowany w bazie krótkofalowców na Biskupiej Kopie, lokator JO80RG  - przemiennik pokrywa teren województwa opolskiego oraz częściowo tereny województw dolnośląskiego , śląskiego , małopolskiego oraz wielkopolskiego.(zbudowany na bazie 2xGM950+PROCOM DPF70/6-150+DIAMND X50)

3. SR6UVO (439.387.5MHz, N-FM + Dstar, ctcss: 94.8Hz) - przemiennik zainstalowany w Elektrowni Opole, miejscowość Brzezie, lokator JO80WS - pokrywa zasięgiem północną część województwa opolskiego oraz częściowo tereny województwa dolnośląskiego śląskiego ,wielkopolskiego.(zbudowany na bazie 2xGM950+PROCOM DPF70/6-150+DIAMOND X50).

4. SR6OP (439.325MHz, N-FM, ctcss: 94.8Hz) - przemiennik zainstalowany  w siedzibie PZK OT nr 11 w Opolu w lokatorze JO80XQ - pokrywa zasięgiem miasto Opole oraz okolice.(zbudowany na bazie 2XGM950 +K&L + DIAMOND X50).

5. SR6OO (439.250MHz, N-FM) - przemiennik zbudowany i konserwowany przez kolegów z klubu SP9KDA, zainstalowany w Oleśnie w lokatorze JO90EV - pokrywa zasięg miasta Olesno i okolice.

6. SR6F (145.750MHz, N-FM, ctcss: 94.8Hz) w przygotowaniu do ponownego uruchomienia z wykorzystaniem rozdzielenia torów RX i TX w dwóch lokalizacjach (Opole oraz Brzezie).

Przewidywany czas uruchomienia - drugi kwartał 2017r.

Oprócz przemienników fonicznych pracują także węzły APRS o znakach SR6NKB (Biskupia Kopa), SR6NOP (Opole, siedziba OT PZK), SR9DOL(Olesno).

W obecnym czasie nie brakuje też miłośników nowych emisji cyfrowego głosu(Dstar i DMR), a także znanego już dobrze systemu Echolink.

Nad sprawnym działaniem tych urządzeń czuwa grupa wielu kolegów z naszego województwa, podejmują się oni różnych prac modernizacyjnych i konserwacyjnych zdobywając przy tym coraz większe doświadczenie.

Materiał przygotował :

Paweł Pośpiech SQ6DXP – Prezes OT-11 PZK Opole

Opole  15 października  2016 .